采购需求

一、相关说明

    - 本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

    - 本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求：

    - 1.合同履行期限：签订合同之日起90日历天；

    - 2.供货（服务）地点：大封镇、西陶镇、大虹桥乡、北郭乡、嘉应观镇、詹店镇、乔庙镇、谢旗营镇、三阳乡、小董乡、龙泉办事处、龙源办事处、木城办事处、木栾办事处；

    - 3.质量标准：满足国家及行业相关技术规范、标准和采购人实际需求；

    - 4.质量保证期：三年；

    - 5.付款方式：采购设备到位后支付合同金额的50%，完成安装调试并验收合格后支付至合同金额的97%，剩余3%三年后付清。

三、采购内容及技术要求

1.本项目的核心产品为： 智能双通道灌溉水肥一体机  （核心产品仅适用于本项目同一品牌的认定，同一品牌的认定详见投标人须知）

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 数量/单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）物联网首部枢纽智控水肥一体化装备 |  |  |  |  |
| 1 | 智能双通道灌溉水肥一体机 | 1）柜体规格尺寸：≥1080mm*600mm*380mm，≥1mm 厚镀锌钢 板，颜色相间，柜体预留外接电源插座，急停按钮、可室外使用，达到 IPX4 防雨等级； 2）供电参数：电源AC220V/AC380V； 3）通讯方式：除了传统通讯模块外，支持 4G/5G 无线通讯等无线通讯模式； 4）传输方式：RS485 及RS232 接口，系统预留各种通讯接口可作为云计算节点嵌入到智慧农业信息化平台； 5）灌溉模式：一键操作（自动搅拌、施肥、灌溉）、个性化设置（根据需求，自行设置灌溉时长及轮罐组周期）； 6）施肥模式：支持单路/多路施肥通道控制，施肥流量控制，可自动施肥、管道冲洗； 7）智能语音：实现用户与灌溉设备的语音交互功能，为用户提供一种更为智能、便捷的操作模式； 8）操作界面集成阀门控制、灌溉控制、施肥系统、排沙系统、四情监测等； 9）本地端三种控制模式：手动控制、远程电脑端控制，手机端控制； 10）7 寸高清触摸屏：中文人机交互界面，便于操作，触摸屏可在线 0TA 升级； 11）预留环境数据智能感知管理接口， 可通过 传感器，智能 感知、采集环境数据, 为智慧灌溉施肥提供决策依据和管理等功能； 12）过滤器自动排沙控制：根据外部触发或定时进行排沙,有效解决灌溉过程中的过滤系统易堵塞问题； 13）具有水肥机相序保护装置可自动识别电源的相序，检测到相序错误时设备无法启动； 14）内置 北斗定位系统，运行中数据实时上传至电脑端服务平台及手机端； 15）电子围栏防盗功能。 | 1436台 | 工业 |
| 2 | 离心过滤器 | 1）主体材质：Q235 碳钢材质，壁厚≥3mm，耐腐蚀、耐酸碱，抗沙石冲击坚固耐用； 2）进、出水口连接管道尺寸DN80； 3）流量 30-50m³/h； 4）0.2MPa≤工作压力≤0.8MPa； 5）除砂效果：砂石去除率 92%~98%； 6）储砂罐容积 16L，具有自动排沙功能。 | 1436套 | 工业 |
| 3 | 网式过滤器 | 1）主体材质：Q235 碳钢材质，壁厚≥3mm，坚固耐用； 2）2 组网式过滤单元组合而成，直接165mm网筒，4节不锈钢滤网； 3）0.2MPa≤工作压力≤0.5MPa； 4）80 目≤过滤精度≤120 目； 5）进、出水口连接管道尺寸DN80，法兰接口； 6）流量 30~50m³/h。 | 1436套 | 工业 |
| 4 | 水射器 | 1）型号为SSQ-130； 2）管体长度 125mm，直径 40mm； 3）进、出水口尺寸为 DE20； 4）最大动力水量 0.7m³/h. | 2872个 | 工业 |
| 5 | 隔膜阀 | 1）进、出水口尺寸为DN15； 2）圆形手轮设计、轻松实现流量调节； 3）EPDM 橡胶隔膜耐腐蚀、耐老化，304 材质螺丝螺帽； 4）连接形式：PVC 管道承插式. | 2872个 | 工业 |
| 6 | 管式流量计 | 塑料浮子流量计,连接口径 DN15,活接内丝接头，长管 60~600L/H. | 2872个 | 工业 |
| 7 | 水流量传感器 | YF-S201 水流量传感器，4 分螺纹接口，精准反馈肥液流量. | 2872个 | 工业 |
| 8 | 进出水口快速接头 | 铝合金材质，进口DN80内丝接口，工作压力 1.0Mpa，出口3寸水带接头 | 2872套 | 工业 |
| 9 | 压力表 | 4 分螺纹接口，量程范围0~1Mpa，耐震油压表，防腐蚀. | 2872个 | 工业 |
| 10 | 蝶阀 | DN80 钢制手动控制对夹蝶阀. | 1436个 | 工业 |
| 11 | 球阀 | DN25 PVC平口 手动控制球阀. | 7180个 | 工业 |
| 12 | 胶合剂 | 工业级别 PVC 胶合剂. | 1436桶 | 工业 |
| 13 | 施肥桶 | 1）容积≥500L，直径≥790mm，总高度≥1150mm，壁厚5mm； 2）采用LDPE 材质，具有抗老化、抗紫外，耐低温； 3）桶身全型号外刻容量刻度，方便配料； 4）方形翻板式加肥口，长≥280mm,宽≥240mm。 5）桶底底部设置DN25 手动球阀，作为排污口. | 2872套 | 工业 |
| 14 | 施肥搅拌电机 | 1）搅拌电机≥0.75KW； 2）加带 304 不锈钢搅拌杆； 3）转速 80~120 转/分钟. | 2872套 | 工业 |
| 15 | 施肥增压泵 | 1）卧式喷射泵，三相电机（铜线圈），额定电压 380V； 2）流量:2.5~4m3/h，额定扬程:5.5~44m； 3）最高吸程 :9m，额定功率≥0.75KW. | 1436台 | 工业 |
| 16 | 排气阀 | 1 寸 K 型动力式快速进排气阀.外螺纹接口 | 1436个 | 工业 |
| 17 | 智控球阀 | 1）阀体材质PVC； 2）设备电压DC24V； 3）接口尺寸DN25，承插式连接； 4）全开全关，0.2MPa≤工作压力≤1.0MPa. | 1436个 | 工业 |
| 18 | 耐磨轮胎，前后桥承载车架 | 1.四轮：实心轮胎，规格Φ≥ 400mm 2.车体尺寸： ≥1200cm *2600cm左右（各企业根据实际情况确定）； 钢架材质≥60*40*2mm,花纹防滑钢板厚度≥2mm，烤漆或者镀锌方钢 ,承重≥800kg 3.方向控制：牵引式转向盘设计，加厚无心回旋转盘。 | 1436台 | 工业 |
| 19 | 连接管道、辅材 | 工业级 PVC 管道、弯头、转接头、三通等，其材质抗高压、耐腐蚀；防水航空插头：适配16A,配50米3*2.5平方电缆；设备防尘罩：户外防水布，防刮耐磨，规格尺寸根据设备尺寸自定。 | 1436套 | 工业 |
| （二）田地管网配套 |  |  |  |  |
| 1 | 出水口连接管带 | 1）涤纶或聚氨酯材质，消防水带 3 寸 2）0.2MPa≤工作压力≤0.8Mpa，每套设备配置 200m. | 287200米 | 工业 |
| 2 | 进水口连接管带 | 1）涤纶或聚氨酯材质，消防水带 3 寸 2）0.2MPa≤工作压力≤0.8MPa；每套设备配置 50m. | 71800米 | 工业 |
| 3 | 连通管件 | 三通、四通、弯头、直通、卡箍、喉箍、垫子等，每套设备配置 10 套. | 14360套 | 工业 |

五、需要落实的政府采购政策

- （一）促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策

促进中小企业发展扶持政策：

- 1.中小企业认定：

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标人当按照招标文件规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；

2.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中附扫描件或复印件），不再提供《中小企业声明函》，投标人出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》，投标人在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》认定该投标人是否属于小型或微型企业，被认定为小型或微型企业的方可享受价格优惠。

- （二）节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（投标文件中附扫描件或复印件），否则不予认定。